|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от______________ __№___ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Дудинка

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Дудинка (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Дудинка (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах судов к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен на реке Енисей, акватория морского порта включает в себя участок водной поверхности реки Енисей и участок водной поверхности реки Дудинка от восточного окончания причала специальных грузов по течению, включая отстойный ковш и лесную гавань.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2009 г. № 1978-р).

- В морской порт разрешен заход судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками).

- Морской порт является замерзающим.

- Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- В морском порту осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, за исключением периода интенсивного увеличения уровня воды на акватории морского порта, вызванного климатическими условиями и приводящего к затоплению причалов, расположенных на акватории морского порта (далее - паводковый период).

- Информация о начале и окончании паводкого периода доводится капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно.

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Сведения о якорных стоянках в морском порту и глубинах акватории морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе VIII настоящих Обязательных постановлений и в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о рыбопромысловых участках приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется обязательное буксирное обеспечение швартовных операций (швартовка, отшвартовка, перешвартовка и перетяжка, более чем на 50 метров) судов, за исключением судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на  акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота), судов с главным двигателем мощностью менее 55 киловатт и несамоходных судов валовой вместимостью менее 80.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов).

- Морской порт открыт для осуществления пассажирских и грузовых перевозок.

- Морской порт осуществляет грузовые операции с любыми видами грузов, включая опасные грузы 1 и 3 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- В морском порту осуществляется снабжение судов топливом и пресной водой, прием с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора и пищевых отходов.

Прием с судов сточных и нефтесодержащих вод в период ледокольной проводки судов не осуществляется.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Допускается оформление выхода судна из морского порта одновременно с оформлением прихода судна в морской порт в случае, если:

стоянка судна в морском порту не превышает 24 часов;

на судне не планируется осуществление погрузо-разгрузочных работ, а также посадки/высадки пассажиров;

отсутствуют изменения в судовой роли за время стоянки в порту;

отсутствуют изменения в техническом состоянии судна за время стоянки в порту.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения судов.

- График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 20 настоящих Обязательных постановлений, и размещается в сети Интернет.

- Операции по постановке судов на якорь и снятию их с якоря, швартовные операции судов осуществляются с разрешения капитана морского порта.

- Скорость движения судов на акватории морского порта допускается не более 6 узлов.

- Движение судов на акватории морского порта разрешается при видимости не менее 5 кабельтовых.

- Движение судов на участке акватории морского порта в реке Дудинка одностороннее вверх  или вниз по течению.

- Швартовные операции судов и движение караванов судов внутреннего плавания на акватории морского порта разрешаются при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

- Транзитный проход всех судов, за исключением самоходных судов с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт и несамоходных судов валовой вместимостью менее 80, в районе причала специальных грузов на реке Дудинка при наличии взрывчатых веществ на причале или на борту стоящих у причала судов, перевозящих взрывчатые вещества, не допускается.

- В морском порту лоцманская проводка судов осуществляется круглосуточно.

- Для судов, следующих в морской порт с моря, место посадки и высадки лоцманов находится на пересечении створа Верхненовоселенского и траверза морского нефтяного причала в точке с координатами 69°25’30” северной широты и 86°07’36” восточной долготы.

- Для судов, следующих в морской порт  с  моря без лоцмана на борту, место посадки лоцмана находится  в точке 69°28’24” северной широты и 86°02’36” восточной долготы.

- Для судов, следующих в морской порт из морского порта Игарка без лоцмана на борту, место посадки лоцмана находится  в точке 69°21’12” северной широты и 86°05’24” восточной долготы.

- От обязательной лоцманской проводки судов на акватории морского порта освобождаются:

суда внутреннего плавания, следующие с верховьев реки Енисей до  параллели  71°52’ северной широты и обратно;

суда портового флота;

суда с главным двигателем мощностью менее 55 киловатт и несамоходные суда валовой вместимостью менее 80;

гидрографические и лоцмейстерские суда;

суда, следующие под проводкой ледокола.

- На акватории морского порта разрешается буксировка одновременно не более одного судна.

- При буксировке несамоходного объекта на акватории морского порта движение других судов не допускается.

На участке акватории морского порта в реке Дудинка плавучие средства навигационного оборудования по ходу движения буксирного каравана снимаются на время буксировки.

Суда, стоящие у причалов по ходу движения буксирного каравана, выводятся из района движения буксирного каравана.

- Самоходным судам с главным двигателем мощностью менее 55 киловатт и несамоходным судам валовой вместимостью менее 80 не допускается:

плавание на акватории морского порта при скорости ветра более 12 метров в секунду;

подход к судам, стоящим у причалов в морском порту;

плавание вблизи якорных стоянок морского порта при стоянке судов на якоре;

плавание на акватории морского порта без радиосвязи с капитаном морского порта;

маневрирование в непосредственной близости от осуществляющих движение судов, работающих дноуглубительных судов и плавучих кранов;

подход к причалам морского порта без разрешения капитана порта.

- Плавание судов на акваториях рыбопромысловых участков осуществляется с особой осторожностью.

Суда, осуществляющие лов рыбы в морском порту, не должны создавать помех другим судам.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках, сведения о которых приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям и у морских причалов № 1 - 8, сведения о которых приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Стоянка судов у причалов морского порта разрешается в один корпус.

- При увеличении скорости ветра свыше 20 метров в секунду суда, стоящие у причалов морского порта, незамедлительно отходят от причалов на якорные стоянки по требованию капитана морского порта.

- При увеличении скорости ветра свыше 20 метров в секунду, или образовании волны высотой свыше 1 метр несамоходные плавучие объекты без экипажа на борту, стоящие у причалов морского порта, незамедлительно отводятся от причалов морского порта на якорную стоянку для судов внутреннего плавания.

- Швартовные операции и производство погрузо-разгрузочных работ в морском порту при скорости ветра 20 метров в секунду и более не допускаются.

- Перешвартовки и перетяжки в морском порту судов с выведенными из эксплуатации судовой энергетической установкой (далее – СЭУ) и/или винто-рулевой группой и/или якорным устройством не допускаются.

- Не допускается постановка к борту судна любых плавучих средств до окончания его швартовки.

- Стоянка судов с ядерными энергетическими установками (далее – ЯЭУ) допускается у морского причала № 8.

- Суда с ЯЭУ, стоящие на якорных стоянках в морском порту, должны быть готовы выйти из морского порта не более чем через 1 час после получения указания капитана морского порта.

- В случае возникновения на судне с ЯЭУ аварийной ситуации капитан судна незамедлительно сообщает об этом капитану морского порта.

- Постановка судов на якорь осуществляется таким образом, чтобы корпус судна не выходил за пределы якорной стоянки.

- Швартовка судов к причалам в морском порту допускается только левым бортом (против течения реки Енисей).

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется прием с судов сточных и нефтесодержащих вод на суда-сборщики.

- В морском порту осуществляется прием всех категорий мусора и пищевых отходов в контейнеры, расположенные на причалах морского порта.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасных инфекций, вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий на карантинную якорную стоянку, сведения о которой приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- При проведении операций по сливу-наливу нефтепродуктов, бункеровочных операций вокруг участвующих в операции судов устанавливается боновое ограждение.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта и на подходах к нему

- Каждое судно при подходе к морскому порту обязано выйти на связь на  канале 16 ОВЧ и действовать по указанию капитана морского порта.

Не допускается вести переговоры, не связанные с управлением движением судов и безопасностью мореплавания на канале 16 ОВЧ.

- Сведения о каналах ОВЧ, используемых в морском порту, для судов и судов внутреннего плавания приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- При проведении швартовных операций связь между судами и буксирами осуществляется на канале 8 ОВЧ.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

- Морской порт принимает суда длиной до 260 метров и осадкой до 11 метров в пресной воде.

- Сведения о глубинах акватории морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта, а также проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Информация о подходе судна к точке начала ледокольной проводки судна (далее – ТЛП)  передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТЛП в соответствии с пунктом 20 настоящих Обязательных постановлений.

- Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток  и размещаются в сети Интернет. При осложнении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется по состоянию на 20.00 текущих суток с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 1 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает местонахождение ТЛП. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и местонахождению ТЛП доводится капитаном морского порта до сведения судов, стоящих в морском порту,  следующих в морской порт и их агентов не позднее, чем за 14 суток до вступления в силу ограничений по ледовому плаванию и местонахождению ТЛП.

Ограничения для судов по режиму ледового плавания, указанные в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам в возрасте не старше 15 лет и соответствующим требованиям, установленным правилами Российского морского регистра судоходства в части возможности самостоятельного плавания  во льдах и плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, установленные правилами Российского морского регистра судоходства для таких судов.

- Суда, следующие в морской порт, подходят в ТЛП с использованием рекомендаций капитана морского порта. Суда, не имеющие возможности следовать к ТЛП самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется линейными и портовыми ледоколами.

- Ледокольная проводка судна  осуществляется капитаном морского порта в соответствии с пунктом 65 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТЛП;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к ТЛП судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает капитан морского порта.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций капитана морского порта по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать капитана морского порта о проходе назначенных капитаном морского порта контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Обколка судов разрешается только ледоколом.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 10 суток с момента подхода судна к ТЛП, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 10 суток с момента подхода судна к ТЛП капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- В период ледокольной проводки судов, до подхода судна к причалу, лёд на участке акватории морского порта у причала, необходимый для швартовки судна, должен быть взломан.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача навигационной и гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется на канале 16 ОВЧ.

- Штормовые предупреждения и особо важные сообщения доводятся до сведения мореплавателей немедленно. Суда подтверждают получение особо важных сообщений и штормовых предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 10, 65)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 14, 40, 54, 60)

Сведения о якорных стоянках в морском порту и  глубинах акватории морского порта

| Наименование | Расположение | Длина | Глубины (метры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Якорная стоянка для судов внутреннего плавания следующих с верховьев реки Енисей до параллели 71°52’ северной широты и обратно | Ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: № 1 69°21'40" северной широты и 86°02'00" восточной долготы; № 2 69°21'27" северной широты и 86°05'08" восточной долготы; № 3 69°24'28,5" северной широты и 86°08'06" восточной долготы; № 4 69°24'28,5" северной широты и 86°06'32" восточной долготы. | 5,9 километра | 3 – 35 |
| Якорная стоянка для морских судов | Ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: № 1 69°24'28,5" северной широты и 86°06'32" восточной долготы; № 2 69°24'28,5" северной широты и 86°08'06" восточной долготы; № 3 69°26'19" северной широты и 86°06'28" восточной долготы; № 4 69°26'19" северной широты и 86°05'00" восточной долготы; № 5 69°25'25" северной широты и 86°06'20" восточной долготы; № 6 69°24'28,5" северной широты и 86°07'08" восточной долготы. | 5,2 километра | 10 – 40 |
| Карантинная якорная стоянка | Ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: № 1 69°26'19" северной широты и 86°05'00" восточной долготы; № 2 69°26'19" северной широты и 86°06'28" восточной долготы; | 1,48 километров | 10 – 35 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | № 3 69°26'58" северной широты и 86°05'12" восточной долготы; № 4 69°26'58" северной широты и 86°03'58" восточной долготы. |  |  |
| Якорная стоянка для судов с опасными грузами и танкеров | Ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: № 1 69°27'07" северной широты и 86°04'55" восточной долготы; № 2 69°27'07" северной широты и 86°03'58" восточной долготы; № 3 69°27'55,5" северной широты и 86°03'12" восточной долготы; № 4 69°27'55,5" северной широты и 86°01'58" восточной долготы. | 1,85 километра | 10 – 40 |
| Якорная стоянка для судов с главным двигателем мощностью менее 55 киловатт и несамоходных судов валовой вместимостью менее 80 | Между параллелями 69⁰25’00” северной широты и 69⁰25’12” северной широты, на 15 метров от береговой черты, к северу от морского причала № 8, к югу от пассажирского причала. | 370 метров | 5 – 10 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 14, 40, 61)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Наименование причала | Расположение причала | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метров) | глубина у причала (метров), при уровне +4,62 метра |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Морской причал № 1 | Набережная морских причалов на правом берегу реки Енисей в 423 километрах от устья, напротив острова Кабацкий | 192 | 11,1 |
| Морской причал № 2 | Набережная морских причалов на правом берегу реки Енисей в 423 километрах от устья, напротив острова Кабацкий | 162 | 9,3 |
| Морской причал № 3 | Набережная морских причалов на правом берегу реки Енисей в 423 километрах от устья, напротив острова Кабацкий | 160 | 8,7 |
| Морской причал № 4 | Набережная морских причалов на правом берегу реки Енисей в 423 километрах от устья, напротив острова Кабацкий | 205 | 10,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Морской причал № 5 | Набережная морских причалов на правом берегу реки Енисей в 423 километрах от устья, напротив острова Кабацкий | 190 | 10,8 |
| Морской причал № 6 | Набережная морских причалов на правом берегу реки Енисей в 423 километрах от устья, напротив острова Кабацкий | 182 | 11,9 |
| Морской причал № 7 | Набережная морских причалов на правом берегу реки Енисей в 423 километрах от устья, напротив острова Кабацкий | 253 | 11,6 |
| Морской причал № 8 | Набережная морских причалов на правом берегу реки Енисей в 423 километрах от устья, напротив острова Кабацкий | 241,8 | 11,2 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

- к Обязательным постановлениям          (п. 14, 57)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дежурный | рабочий |  |
| Капитан морского порта | 16 | 11 | Дудинка–Портнадзор |
| Лоцман | 16 | 9 | Лоцвахта |
| Диспетчер арендатора причалов № 1-8 | 16 | 14 | Море–порт |
| Буксир | 16 | 8 | Буксир |
| Подразделение Федеральной пограничной службы России | 16 | 13 | Застава |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

- к Обязательным постановлениям

- (п. 14)

- (справочное)

Сведения о рыбопромысловых участках )

Рыбопромысловый участок № 1032 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 69°27’30” северной широты и  86°03’ восточной долготы;

№ 2 69°26’57” северной широты и  86°04’ восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 1032  расположен в северо-западном направлении от северной оконечности острова Кабацкий на расстоянии 2500 метров и идет вниз по течению вдоль левого берега реки Енисей протяженностью 1000 метров, вглубь реки Енисей участок заходит на расстояние до 400 метров.

Рыбопромысловый участок № 1219 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 69°23’50” северной широты и 86°09’55” восточной долготы;

№ 2 69°09’55” северной широты и 86°02’25” восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 1219  расположен от устья реки Дудинка, впадающей в реку Енисей, и идет вдоль правого берега реки Енисей вверх против течения протяженностью 36 километров, вглубь реки Енисей участок заходит на расстояние 500метров.

Рыбопромысловый участок № 1220 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 69°25’10” северной широты и 86°09’00” восточной долготы;

№ 2 69°26’20” северной широты и 86°07’25” восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 1220 расположен ниже устья реки Дудинка на расстоянии 2 километра и идёт вдоль правого берега реки Енисей вниз по течению протяженностью 2,7 километра, вглубь реки Енисей участок заходит на расстояние 500 метров.

Рыбопромысловый участок № 1221 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 69°27’20” северной широты и 86°06’20” восточной долготы;

№ 2 69°35’05” северной широты и  85°49’10” восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 1221 расположен ниже устья реки Пшеничный  на расстоянии 1,5 километра и идёт вдоль правого берега реки Енисей вниз по течению до устья реки Горохова, вглубь реки Енисей участок заходит на расстояние 500метров.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6

- к Обязательным постановлениям

- (п. 15)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (не менее) в киловаттах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | швартовка | Отшвартовка |  |
| морские причалы № 1 – 8 |  |  |  |
| от 500 до 5000 | 1 x 2000 |  | 1 x 2000 |
| от 5001 до 28000 | 1 x 2000 и 1 x 800 |  | 1 x 2000 и 1 x 800 |
| от 28001 до 45000 | 1 x 2000, 1 x 800 и 1 x 400 |  | 1 x 2000 и 1 x 800 |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,                 ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335, № 48, ст. 6728.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г.  № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России           24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями  внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 51, ст. 6383.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 14-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 396; 2008, № 8, ст. 806; 2010, № 14, ст. 1680, 2011, № 41 (ч. 2), ст. 5798).

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2010 г. № 2241-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 51 (ч. 3), ст. 6960).

) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 168 «Об установлении района обязательной лоцманской проводки судов на реке Енисей от мыса Сопочная Карга до порта Игарка и в портах Дудинка, Игарка» (зарегистрирован Минюстом России 27 января 2009 г., регистрационный № 13174).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.

) Рыбопромысловые участки установлены постановлением Совета  администрации Красноярского края от 10 апреля 2007 г. № 129-п «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков по Красноярскому краю» (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU2400200700213 от 7 мая 2007 г.).