УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минтранса России

от _______________ № ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Азов

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Азов  (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Азов (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в устье реки Дон от 3151 километра реки Дон до приемного светящего буя № 1 Азово-Донского морского канала, включая внешний рейд № 6 и рукав Каланча до остановочного пункта Дугино.

- Границы морского порта утверждены распоряжением Правительства Российской федерации от 30 декабря 2009 № 2122-р).

- Движение судов к морскому порту осуществляется по Азово-Донскому морскому каналу (далее – АДМК), состоящему из трех колен общей протяженностью 13,66 мили и шириной 70 метров.

Сведения о Азово-Донском морском канале, фарватерах (судовых ходах)  морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично.

- Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузовой многосторонний постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации ).

- В морском порту наблюдаются колебания уровня воды под воздействием ветров (при ветрах западных направлений – нагоны воды до 2,5 метров, вызывающие затопление причалов, при ветрах восточных направлений – сгоны до 2,5 метров, при которых происходит обмеление судоходного канала и акватории морского порта). Скорость течения на перекатах составляет 0,8-1,4 узла, максимальная скорость течения в период половодья – 1,9 узла.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении   № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт входит в зону действия морского района А 1 ГМССБ.

Сведения о местонахождении и зон действия береговых станций морских районов А 1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт принимает суда длиной до 150 метров и шириной до 20 метров.

При плавании судов на акватории морского порта запас воды под килем должен составлять:

от приемного буя АДМК до «0» километра не менее 30 сантиметров;

от «0» километра по реке Дон –  не менее 20 сантиметров.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе IX и приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов, за исключением судов валовой вместимостью менее 500 и судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота).

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовых операций  судов в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт является замерзающим.

- На акватории морского порта осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

- Описание береговых навигационных знаков и их значение приведено в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту. График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 21 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет www.ampt.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов:

в районе акватории морского порта, включающем в себя АДМК от приемного буя № 1 до меридиана 39°13,0' восточной долготы – службой управления движением судов (далее - СУДС);

в районе акватории морского порта от меридиана 39°13,0' до устья реки Койсуг (3151 километр реки Дон) – капитаном морского порта.

- Суда должны сообщать капитану морского порта о прохождении приемного буя №1 АДМК, «0» километра, устья реки Койсуг (3151 километр реки Дон).

До начала движения судна по акватории морского порта либо за 1 час до подхода судна  к границам морского порта (приемный буй № 1 АДМК; устье реки Койсуг (3151 километр реки Дон) судно должно запросить разрешение службы капитана морского порта на начало движения на 71 и 16 каналах связи ОВЧ, позывной «Азов-трафик-контроль» и сообщить о полученном разрешении СУДС.

- Суда, следующие в морской порт с моря, не получившие разрешение капитана морского порта на заход в морской порт, а также суда, ожидающие лоцмана, становятся на якорь на якорных стоянках № 464 и 461.

Суда, следующие в морской порт по реке Дон, не получившие разрешение капитана морского порта на заход в морской порт, не должны заходить на акваторию морского порта до получения соответствующего разрешения.

- Плавание по АДМК допускается при видимости не менее двух морских миль, и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

- При следовании по АДМК обгон судов не допускается. Движение судов на АДМК двустороннее. При этом расхождение судов допускается только на прямых участках АДМК. Расхождение судов в районе поворотных буев при следовании по АДМК не допускается.

- Скорость судов с осадкой более трех метров при плавании по АДМК не должна превышать 6 узлов, остальных судов – не должна превышать 8 узлов.

- Плавание всех судов между буем № 32 (47°04,6′ северной широты; 39°08,5′ восточной долготы) и буем № 52 (3180 километр реки Дон) должно осуществляться при скорости не более 5 узлов.

- Маломерные суда  должны держаться в стороне от судов, следующих по АДМК.

- Посадка и высадка лоцмана производятся  в точке с координатами 47˚02,40′ северной широты и 38˚54,7′  восточной долготы при скорости ветра не более 15 метров в секунду и волнении моря не более 4 баллов, а также на якорных стоянках и у причалов морского порта.

Посадка/высадка лоцмана на/с судов, следующих в морской порт или транзитом с внутренних водных путей, производится в морском порту Ростов-на-Дону.

- От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются:

ледоколы;

суда в составе каравана под проводкой ледокола (по АДМК от приемного буя до «0» километра);

суда портового флота;

маломерные суда;

спортивные парусные суда;

прогулочные суда длиной до 25 метров;

пассажирские суда, совершающие плавание исключительно на акватории морского порта.

- На акватории морского порта в период с апреля по ноябрь выставляются знаки летнего плавучего ограждения. В период с ноября по апрель выставляются ледовые буи (сигары).

- Движение судов на акватории морского порта, при выставленных ледовых буях (сигарах), допускается только в светлое время суток, за исключением:

ледоколов;

судов под проводкой ледокола;

судов портового флота;

судов, участвующих в аварийно-спасательном обеспечении.

- В морском порту допускается плавание судов, оборудованных сигнальными знаками и огнями в соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям), в случае если такие суда не выходят за пределы реки Дон и ее притоков.

- На акватории морского порта не допускается:

выставлять вываленными за борт стрелы, краны, трапы, шлюпбалки и шлюпки до постановки судна на якорь или к причалу;

двигаться судам на участке от 3151 километра до устья реки Дон при видимости менее 0,5 мили (за исключением судов, участвующих в аварийно-спасательных операциях);

осуществлять движение самоходным судам, ошвартованным друг к другу, за исключением аварийных случаев;

использовать в ночное время на причалах и судах источники света, направленные в сторону судового хода, влияющие на безопасность судовождения.

- Суда, осуществляющие лов рыбы в морском порту, не должны создавать помех другим судам.

- На участках реки Дон 3157,3 – 3159,7 километр (перекат Елизаветинский), 3163,8 - 3165,9 километр (перекат Азовский) обгон и расхождение судов не допускается.

На участках реки Дон 3174,5 – 3175,5 километр (перекат Узякский), 3171 – 3172,5 километр (перекат Петровский), 3166 – 3167 километр (перекат Азовский, район  водозабора) расхождение и обгон судов, длиной свыше 100 метров,  не допускается.

- При подходе судов к участкам акватории морского порта, на которых расхождение не допускается, суда, следующие с моря (снизу по реке Дон), уступают дорогу судам, следующим в море (сверху по реке Дон).

- Суда, выходящие из боковых фарватеров на главный фарватер, должны уступать дорогу судам, следующим по главному фарватеру.

- При прохождении судном вдоль  причалов морского порта обгон судов не допускается, суда должны следовать с минимальной скоростью, достаточной для удержания судна на курсе.

- На участке от 3168 километра до устья реки Дон суда в водоизмещающем положении должны следовать со скоростью, не создающей спутной волны.

- Заход и выход судов длиной свыше 100 метров в рукав Каланча осуществляется с буксирным обеспечением  не менее одного буксира мощностью не менее 220 киловатт.

- На участках реки Дон 3168,7 и 3151-3152,7 километр находятся зоны подводных переходов, обозначенные береговыми знаками «Якорей не бросать», в которых не допускается постановка на якорь и протаскивание якорей по дну. В случае касания грунта, аварийной отдачи якоря капитан судна обязан незамедлительно сообщить об этом капитану морского порта.

- На участке 3154,9 километр реки Дон расположена линия электропередач (далее – ЛЭП) с  проходной высотой 23,6 метра от проектного уровня, на участке 3163,8 километр реки Дон расположена ЛЭП с проходной высотой 36,8 метра от проектного уровня. Участки обозначены береговыми знаками «Соблюдать надводный габарит».

- Разворот грузовых судов для следования вверх или вниз по течению реки Дон осуществляется с обязательным буксирным обеспечением не менее одного буксира мощностью не менее 220 киловатт. При скорости ветра более 10 метров в секунду разворот грузовых судов осуществляется  с обязательным буксирным обеспечением не менее двух  буксиров общей мощностью не менее 440 киловатт( за исключением судов оборудованных подруливающим устройством)

Грузовым судам не допускается делать разворот в районах расположения ЛЭП и подводных переходов.

- Буксировка судов на акватории морского порта допускается при скорости ветра до 15 метров в секунду.

- Буксировка объектов лагом не допускается.

- При буксировке на акватории морского порта способом «за кормой» длина буксирного троса не должна превышать 30 метров. Буксировка на тросе по АДМК допускается при наличии вспомогательного буксира.

- Одностороннее движение судов по АДМК осуществляется в случае прохождения:

крупногабаритных судов и буксирных составов с предельной осадкой;

судов длиной выше 150 метров;

кораблей Военно-морского флота;

буксировки аварийного судна;

каравана ледокольной проводки.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах

- На АДМК и на подходах к акватории морского порта со стороны Таганрогского залива действует служба управления движением судов (далее – СУДС).

- Зона действия СУДС включает в себя акваторию Таганрогского залива, ограниченную береговой линией и простирающуюся к востоку от меридиана 38°14,0' восточной долготы до пересечения с параллелью 46°53,3' северной широты и далее по этой параллели до Сазальникской косы. Восточная граница зоны действия СУДС проходит по меридиану 39°13,0' восточной долготы.

В зоне действия СУДС находится район акватории морского порта, включающий в себя АДМК от приемного буя №1 до восточной границы зоны действия СУДС, якорные стоянки № 461 и 464.

Суда, следующие в Таганрогский залив со стороны Азовского моря в восточном направлении, обязаны при подходе судна на расстояние в 2 мили от меридиана 38°14,0' восточной долготы, до входа в зону действия СУДС, установить радиосвязь с СУДС и получить подтверждение об опознавании.

- Суда, следующие в Таганрогский залив из реки Дон, обязаны до входа в зону действия СУДС при проходе судном рубежа «0» километра установить радиосвязь с СУДС, получить подтверждение об опознавании и разрешение на вход в зону действия СУДС.

- Суда в зоне действия СУДС осуществляют движение по РП № 31, держась правой стороны.

- Обязательная проводка судна СУДС осуществляется при следовании судов по АДМК – от буя № 1 до меридиана 039°13,0' восточной долготы.

- Судно, выходящее из зоны действия СУДС, должно запросить разрешение на окончание радиовахты на назначенном рабочем канале связи ОВЧ. После получения такого разрешения судно может завершить радиовахту на рабочем канале СУДС.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Рейд № 1 предназначен для сухогрузных судов, на рейде установлена швартовая бочка для судов грузоподъемностью до 5 тысяч тонн, не оборудованных кормовым якорем.

Рейд № 2 предназначен для сухогрузных судов.

Рейды № 3 и 4 предназначены для нефтеналивных судов с грузом нефтепродуктов.

Рейд № 5 предназначен для стоянки  карантинных судов.

На рейде № 6 расположены якорные стоянки № 461 (для нефтеналивных судов), № 464 (для сухогрузных судов).

- Стоянка на якорных местах морского порта несамоходных плавучих средств без обеспечивающих буксиров не допускается.

- Постановка судов на рейдах № 1-5 осуществляется в один корпус на кормовой и носовой якоря.

- На рейде № 1 допускается стоянка судов без отдачи кормового якоря с подачей кормового конца на швартовную бочку.

- Вывод из эксплуатации главных двигателей, рулевого, якорного и швартовного устройств выполняются с разрешения капитана морского порта.

- При стоянке судов у причалов не допускается подавать сигналы судовыми свистками, гудками, за исключением сигналов тревоги и бедствия.

- Судам, стоящим у причалов, не допускается работать винтами, за исключением случаев краткосрочного проворачивания винтов на минимальных оборотах для испытания главных двигателей перед отходом от причала.

- Швартовные операции судов при скорости ветра более 15 метров в секунду не допускаются.

- Швартовные операции судов в морском порту выполняются с обязательным буксирным обеспечением с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовых операций  судов в морском порту, приведенных в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Швартовка к причалу, отход от причала, перетяжка осуществляется после согласования с оператором грузового терминала. При подготовке причала оператор грузового терминала обеспечивает достаточную длину для швартовки, освобождает кордон от предметов, мешающих  швартовке, прекращает работу кранов и движение транспорта в зоне швартовки, обеспечивает причал швартовщиками.

- Стоянка судов на причалах № 1, 13, 17, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 34, 38 разрешается в один корпус, на причалах № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 25, 29, 30 – в два корпуса.

- При ветрах восточных направлений, создающих падение уровня воды на акватории морского порта, суда должны контролировать запас воды под килем и быть готовыми по требованию капитана морского порта отойти на рейд морского порта во избежание посадки судна на грунт.

- Перетяжка судна вдоль причала без буксирного обеспечения и лоцмана на борту судна разрешается однократно на расстояние не более длины одного корпуса.

При выполнении перетяжки не допускается отдача всех швартовных концов. Судовые машины должны быть готовы к работе.

- Швартовка к причалам № 26 и 34 должна производиться не металлическими канатами.

- В случаях повреждения причалов во время швартовки, стоянки или отшвартовки судна капитан судна обязан незамедлительно информировать об этом капитана морского порта.

- В районе работы водолазов не допускается движение всех судов, а при спуске водолазов вблизи причалов – работа и передвижение кранов, железнодорожного транспорта на прикордонных путях.

- Производство огневых работ на судах, стоящих в морском порту, допускается только с разрешения капитана морского порта

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту предоставляются услуги по приему нефтесодержащих смесей, сточных вод, бытового мусора и пищевых отходов.

- Во время нахождения судна в морском порту все клапаны, клинкеты и другие запорные устройства, ведущие к борту судна, и через которые сбрасываются нефтесодержащие смеси, сточные воды (за исключением случаев, установленных правилом 11 главы 3 Приложения IV к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года)) и вредные вещества за борт, должны быть закрыты и опломбированы.

- Суда, следующие в морской порт Азов не из бассейна Азовского моря, обязаны произвести полную смену балласта в Азовском море до подхода к приемному бую АДМК.

Сброс изолированного балласта допускается на акватории морского порта, если балласт принят в Азовском море, о чем в судовом журнале имеется запись.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом  встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий на рейде № 5.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Все суда на акватории морского порта несут постоянную радиовахту на канале связи  16 ОВЧ, в зоне действия СУДС дополнительно на канале связи 74 ОВЧ.

- Оказание помощи в судовождении на акватории морского порта осуществляется на канале связи  12 ОВЧ.

- Связь с судами в районе А1, ГМССБ обеспечивается базовой станцией «Таганрог», позывной «Таганрог–Радио–1», MMSI 002734487.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Использование каналов связи ОВЧ, приведенных в настоящих Обязательных постановлениях, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и переработке опасных грузов

- Морской порт принимает суда длиной до 150 метров и шириной до 20 метров.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Бункеровка судов производится с установкой боновых заграждений. В период ледокольной проводки судов возможность использования бонового заграждения при бункеровке определяется исходя из фактической ледовой и метеорологической обстановки в местах бункеровки.

- Перед началом бункеровочных операций под фланцы приемных трубопроводов должны быть установлены поддоны, на неиспользуемые фланцы установлены обжатые на все болты заглушки, шпигаты и другие отверстия в палубе плотно закрыты, состояние мерительных и воздушных труб проверено.

- Бункеровку судов разрешается производить только закрытым способом, через специальные судовые присоединительные устройства, предназначенные для этих целей.

- Бункеровка судов в морском порту осуществляется танкерами-бункеровщиками у причалов  и на рейдах морского порта.

- Во всех случаях швартовки самоходного бункеровщика к бункеруемому судну у борта последнего не должно находиться других судов.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- В период ледокольной проводки судов на акватории морского порта не допускается проведение буксировочных операций, за исключением случаев аварийного характера.

- С началом льдообразования на акватории морского порта не допускается плавание судов портового флота, не имеющих ледовых усилений, маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.

- Информация о подходе судна к точке формирования каравана (далее – ТФК) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТФК в соответствии с пунктом 21 настоящих Обязательных постановлений.

- Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток и размещаются по адресу в сети Интернет www.ampt.ru. При изменении ледовой обстановки, время и порядок следования судов через лед уточняется с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 9 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает место нахождения ТФК. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и месте нахождения ТФК размещается в сети Интернет за  14 дней до начала действия ограничений.

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта и на подходах к нему, приведенные в приложении № 9 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам в возрасте не старше 15 лет и соответствующим  требованиям, установленным правилами Российского морского регистра судоходства в части возможности самостоятельного плавания во льдах и плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, установленные правилами Российского морского регистра судоходства для таких судов.

- Суда, следующие в морской порт, прибывают в ТФК с использованием рекомендаций СУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТФК самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой.

- Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется ледоколами в составе ледового каравана и буксирами. В случае невозможности следования в составе ледового каравана судно может запросить индивидуальную ледокольную проводку, которая осуществляется при наличии ледоколов, свободных от ледокольной проводки караванов.

- Формирование каравана осуществляется капитаном морского порта в соответствии с пунктом 92 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТФК;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

времени поступления заявки от грузового терминала о подтверждении приема  судна;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

- С подходом к ТФК судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает СУДС.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Суда, включенные в состав каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледокольную проводку, переходят на каналы связи ОВЧ, указанные ледоколом.

- Обколка судов разрешается только ледоколом.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 14 суток с момента подхода судна к ТФК, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 14 суток с момента подхода судна к ТФК капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется базовой станцией «Таганрог»  позывной «Таганрог–Радио–1», с оповещением на канале связи 16 ОВЧ два раза в сутки в 4 часа и 16 часов местного времени.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых предупреждений капитанам судов, находящимся у причалов морского порта, осуществляется на каналах связи ОВЧ немедленно.

- Передача гидрометеорологической и навигационной информации судам, находящимся в зоне действия СУДС, осуществляется СУДС на 13 или 16 канале связи ОВЧ.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений передается СУДС оповещением на каналах связи 13 и 16 ОВЧ.

Суда подтверждают получение особо важных сообщений и штормовых предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 7)

Сведения о Азово-Донском морском канале, судовых ходах (фарватерах) морского порта

Протяженность Азово-Донского морского канала составляет 13,66 мили.

Навигационная ширина Азово-Донского морского канала составляет 70 метров, навигационная глубина – 4 метра.

Морская часть Азово-Донского морского канала состоит из трех колен:

Первое колено длиной  1,08 мили расположено между точками с координатами:

№ 1 47o02,67’ северной широты и 038о55,11’ восточной долготы;

№ 2 47о02,22’ северной широты и 038о56,97’ восточной долготы;

Направление колена: 109,7º – 289,7º.

Второе колено длиной 6,64 мили расположено между точками с координатами:

№ 2 47о02,22’ северной широты и 038о56,97’ восточной долготы;

№ 3 47о04,42’ северной широты и 039о05,80’ восточной долготы;

Направление колена: 70,0º – 250,0º.

Третье колено длиной 5,94 мили расположено между точками с координатами:

№ 3 47о04,42’ северной широты и 039о05,80’ восточной долготы;

№ 4 47о05,27’  северной широты и 039о14,94’ восточной долготы;

Направление колена: 82,4˚—262,4˚˚.

Вход на Азово-Донской морской канал со стороны Азовского моря обозначен приемным буем № 1 АДМК, находящимся в точке с координатами 47o02,60’ северной широты и 038о55,15’ восточной долготы.

Основной судовой ход (фарватер) проходит по реке Дон, от нулевого километра устья реки Дон (3183 километр), до границы с морским портом Ростов-на-Дону, устье реки Койсуг (3151 километр).

Дополнительный судовой ход (фарватер) проходит от 3164,1 километра до остановочного пункта Дугино и ведёт к Обуховскому грузовому терминалу протяженностью 2,2 мили.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 12)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вызывной канал | рабочий канал |  |
| Отдел контроля за движением судов | 16 | 71 | Азов–трафик–контроль |
| Отдел планирования движения судов | 16 | 9 | Азов–порт–контроль |
| Служба управления движением судов | 16 | 74 | Таганрог–Трафик–контроль |
|  | 74 | 12 |  |
|  | 74 | 68 |  |
| Береговая станция морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности | 16 | 5 | Таганрог–Радио–1, MMSI: 002734487 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 13)

Сведения о якорных стоянках морского порта

На акватории морского порта расположены рейды:

Рейд № 1 расположен у правого берега реки Дон на участке 3168 – 3168,5 километр.

Рейд № 2 расположен у правого берега реки Дон на участке 3169 – 3170,9 километр.

Рейд № 3 расположен у правого берега реки Дон на участке 3172,3 – 3173,3 километр.

Рейд № 4 расположен у правого берега реки Дон на участке 3175,5 – 3176,3 километр.

Рейд № 5 расположен у правого берега реки Дон на участке 3177,8 – 3178,5 километр.

Рейды 1 – 5 оборудованы береговыми не светящимися створными знаками.

Рейд № 6 расположен в Таганрогском заливе.

На рейде расположены:

якорная стоянка № 461 ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

47°01,90' северной широты и  38°54,00' восточной долготы;

47°02,40' северной широты и  38°54,00' восточной долготы;

47°02,40' северной широты и  38°55,00' восточной долготы;

47°01,90' северной широты и  38°55,00' восточной долготы.

якорная стоянка № 462, ограничена  линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

46°58,60' северной широты и  38°29,50' восточной долготы;

46°59,80' северной широты и  38°29,50' восточной долготы;

46°59,80' северной широты и  38°27,00' восточной долготы;

46°58,50' северной широты и  38°27,00' восточной долготы.

якорная стоянка № 464 ограничена  линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

47°01,90' северной широты и  38°53,00' восточной долготы;

47°02,40' северной широты и  38°53,00' восточной долготы;

47°02,40' северной широты и  38°54,00' восточной долготы;

47°01,90' северной широты и  38°54,00' восточной долготы.

На якорных стоянках определены якорные места в точках с координатами:

№ 9	47°02,27' северной широты и  38°52,69' восточной долготы;

№ 10	47°02,27' северной широты и  38°53,13' восточной долготы;

№ 11	47°02,27' северной широты и  38°53,57' восточной долготы;

№ 12	47°02,27' северной широты и  38°54,01' восточной долготы;

№ 13	47°02,27' северной широты и  38°54,44' восточной долготы;

№ 14	47°02,27' северной широты и  38°54,88' восточной долготы;

№ 15	47°01,97' северной широты и  38°54,88' восточной долготы;

№ 16	47°01,97' северной широты и  38°54,44' восточной долготы;

№ 17	47°01,97' северной широты и  38°54,01' восточной долготы;

№ 18	47°01,97' северной широты и  38°53,57' восточной долготы;

№ 19	47°01,97' северной широты и  38°53,13' восточной долготы;

№ 20	47°01,97' северной широты и  38°52,69' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

Сведения о местонахождении и радиусах действия береговых станций морских районов А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

| № п/п | Название станции | Координаты |  | Радиус действия (морские мили) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | широта северная | долгота восточная |  |
| Береговая станция морского района А1 ГМССБ |  |  |  |  |
| 1. | Таганрог | 47°12' | 38°57' | 19 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

к Обязательным постановлениям

(пп. 15, 83)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| № причала | Расположение причала (километры реки Дон) | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина причала (метров) | Глубина (проектная) у причала (метров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3167,40 (левый берег) | 140 | 4,65 |
| 2 | 3167,53 (левый берег) | 130 | 4,65 |
| 3 | 3167,66 (левый берег) | 130 | 4,65 |
| 4 | 3167,78 (левый берег) | 125 | 5,40 |
| 5 | 3167,91 (левый берег) | 122 | 5,40 |
| 6 | 3168,04 (левый берег) | 132,5 | 5,40 |
| 7 | 3168,17 (левый берег) | 132,5 | 5,40 |
| 8 | 3168,30 (левый берег) | 132,5 | 5,40 |
| 9 | 3168,43 (левый берег) | 132,5 | 5,40 |
| 10 | 3168,56 (левый берег) | 275 | 5,40 |
| 11 | 3168,60 (левый берег) | 35 | 5,40 |
| 12 | 3166,95 (левый берег) | 149,1 | 3,46 |
| 13 | 3167,10 (левый берег) | 140 | 4,5 |
| 14 | 3167,23 (левый берег) | 188 | 2,2 |
| 15 | 3168,78 (левый берег) | 144 | 5,5 |
| 16 | 3168,92 (левый берег) | 217 | 5,51 |
| 17 | Восточная сторона ковша Азовского рыбзавода | 155 | 5,51 |
| 21 | Западная сторона ковша Азовского рыбзавода | 60 | 4,6 |
| 22 | Западная сторона ковша Азовского рыбзавода | 176,6 | 5 |
| 23 | Западная сторона ковша Азовского рыбзавода | 157 | 5 |
| 24 | Западная сторона ковша Азовского рыбзавода | 100 | 5,24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 3169,40 (левый берег) | 140 | 5,24 |
| 26 | 3169,82 (левый берег) | 86 | 5,5 |
| 29 | 3170,33 (левый берег) | 170 | 5,24 |
| 30 | 3170,48 (левый берег) | 128,7 | 5,24 |
| 31 | 3170,50 (ерик Узяк) | 160,8 | 5,24 |
| 32 | 3170,50 (ерик Узяк) | 189,7 | 5,24 |
| 34 | 3172,40 (левый берег) | 133,9 | 5,24 |
| 36 | 3177,20 (ковш лоцпоста восточная стенка) | 140 | 2,3 |
| 37 | 3177,20 (ковш лоцпоста западная стенка) | 35,6 | 2,05 |
| 38 | 2,7 рукав Каланча | 140 | 4,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6

к Обязательным постановлениям

(пп. 16, 65)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовых операций  судов в морском порту

| Судно |  | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  | Номера причалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина (метры) | Тип судна | Швартовка | Отшвартовка |  |
| До 120 | с одним винтом | 2х440 | 2х440 | Все |
|  | с одним винтом и носовым подруливающим устройством | 1х220 | 1х220 | Все |
|  | с двумя винтами | 1х220 | 1х220 | Все, за исключением причалов № 17, 22, 23, 24, 32; |
|  |  | 2х220 | 2х220 | 17, 22, 23, 24, 32 |
|  | с двумя винтами и носовым подруливающим устройством | Не требуется | Не требуется | Все, за исключением причалов № 17, 22, 23, 24, 32; |
|  |  | 1х220 | 1х220 | 17, 22, 23, 24, 32 |
| 120 и более | с одним винтом | 2х440 | 2х440 | Все |
|  | с одним винтом и носовым подруливающим устройством | 1х220 | 1х220 | Все |
|  | с двумя винтами | 2х440 | 2х440 | Все |
|  | с двумя винтами и носовым подруливающим устройством | 1х220 | 1х220 | Все |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Районы обязательной лоцманской проводки судов в морском порту  установлены на следующих участках акватории морского порта:

участок №1 – Азово-Донской морской канал, который ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

| № 1 | 47°02'37,80" | северной широты и | 38°55'14,32" | восточной долготы; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 2 | 47°02'17,28" | северной широты и | 38°57'00,72" | восточной долготы; |
| № 3 | 47°04'27,33" | северной широты и | 39°05'44,56" | восточной долготы; |
| № 4 | 47°05'19,08" | северной широты и | 39°15'00,00" | восточной долготы; |
| № 5 | 47°05'13,20" | северной широты и | 39°15'00,00" | восточной долготы; |
| № 6 | 47°04'21,77" | северной широты и | 39°05'38,62" | восточной долготы; |
| № 7 | 47°02'11,98" | северной широты и | 38°56'59,82" | восточной долготы; |
| № 8 | 47°02'33,60" | северной широты и | 38°55'16,20" | восточной долготы; |

Участок №2 – река Дон от 3183 километра (0 километр) до  3151 километра (устье реки Койсуг);

Участок №3 – дополнительный судовой ход (рукав Каланча) от 0 до 4 километра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

- к Обязательным постановлениям

- (п. 20)

Описание береговых навигационных знаков)

1. Запрещающие знаки:

1) Знак «Расхождение и обгон запрещены» обозначает участок судового хода, где обгон и расхождение судов запрещены: щит круглый, окаймленный красной полосой и разделенный красной диагональной полосой, с символом – две черных вертикальных стрелки в разных направлениях, пересекающих диагональную полосу.

Ночью – затмевающийся желтый огонь.

2) Знак «Якоря не бросать» обозначает зону подводного перехода, где запрещено отдавать якоря, опускать цепи и лоты: щит, окаймленный красной полосой и разделенный красной диагональной полосой. Символ – якорь черного цвета.

Ночью – два постоянных желтых огня, расположенных вертикально.

3) Знак «Не создавать волнение» обозначает участки водного пути, где запрещено создавать волнение: круглый щит, окаймленный красной полосой и разделенный красной диагональной полосой. Символ – две горизонтальные волнистые линии черного цвета.

Ночью – затмевающийся желтый огонь.

2. Предупреждающие и предписывающие знаки:

Предписывающие знаки размещаются на прямоугольном белом щите, окаймленном красной полосой, с рисунком (силуэтом) черного цвета.

1) Знак «Внимание» обозначает участки судоходного пути, где необходимо соблюдать особую осторожность: рисунок – восклицательный знак.

Ночью – огонь  желтый проблесковый.

2) Знак «Пересечение судового хода» для обозначения мест пересечения судового хода судами и паромными переправами.

Рисунок – вертикальная широкая заостренная полоса и горизонтальная узкая полоса.

Ночью – огонь желтый проблесковый.

3) Знак «Соблюдать надводный габарит» обозначает мостовой и надводный переход. Цифра показывает минимальную проходную высоту надводного перехода, высоту подмостового судоходного габарита судоходного пролета моста от расчетного уровня воды (в метрах).

Щит квадратный, окаймленный красной полосой. В верхней части щита под полосой – черный треугольник вершиной вниз.

Ночью – два желтых постоянных огня, расположенных горизонтально.

3. Указательные знаки:

1) Знак «Место оборота судов» для обозначения участка, где наиболее безопасно производить обороты судна. Белый квадратный щит в виде ромба с символом – одна круговая стрелка черного цвета.

Ночью – огонь желтый постоянный.

2) Знак «Указатель рейда» для обозначения границы рейда: два белых щита в форме равнобедренного треугольника. На переднем знаке щит вершиной вверх, на заднем – вершиной вниз. При наличии нескольких рейдов цифра показывает порядковый номер рейда.

Ночью – огни постоянные на левом берегу зеленого цвета, на правом – красного цвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9

к Обязательным постановлениям

(п. 93)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта и на подходах к нему)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст.  2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст. 3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31 ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2618 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 2, ст. 259).

)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Приказ Минтранса Российской Федернации от 14 октября 2002 № 129 «Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации» (Зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2002г.,регистрационный  № 4088), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 31 марта 2003г. № 114 (Зарегистрирован в Минюсте России 7 апреля 2003 г.,регистрационный  № 4387.

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) В соответствии с приложением № 5 к Правилам плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 14 октября 2002 г. № 129  (зарегистрирован  Минюстом России             30 декабря 2002 г., регистрационный  № 4088), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 31 марта 2003 г. № 114 (зарегистрирован  Минюстом России 17 апреля 2003 г., регистрационный  № 4387).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.