|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от______________ № ____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Таганрог

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Таганрог (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Таганрог (далее – морской порт), правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов в акватории морского порта и на подходах к нему; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этих зонах; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта и подходов к нему; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в северо-восточной части Таганрогского залива Азовского моря.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2010 г. № 33-р).

- Движение судов к морскому порту осуществляется по Таганрогскому подходному каналу (далее – ТПК), состоящему из двух колен общей протяженностью 19 километров и шириной 80 метров.

Сведения о ТПК приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Навигация в морском порту осуществляется круглый год.

- Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузовой  постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- В морском порту имеют место большие колебания уровня воды под воздействием ветров (нагоны воды до 2,5 метров, вызывающие затопление причалов, сгоны до 3,5 метров, при которых происходит обмеление судоходного канала и акватории морского порта), ветровые течения переменных направлений.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Морской порт не осуществляет прием спортивных и прогулочных судов, за исключением судов, следующих в морской порт для осуществления в отношении них пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и других видов контроля

- Сведения о каналах очень высокой частоты (далее – ОВЧ) морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт входит в границы морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

Сведения о местонахождении и радиусах действия береговых станций морских районов А1 и А2 ГМССБ приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках судов приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт принимает суда длиной до 140 метров и шириной до 20 метров.

При плавании судов на акватории морского порта запас воды под килем должен составлять не менее 30 сантиметров.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовых операций с судами в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется обязательная и необязательная лоцманская проводка судов).

Сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт является замерзающим портом.

- На акватории морского порта осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта и на подходах к нему приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районах №№ 66, 67, 68, 857, 858, 962, 956, 969, 970, 971, 957 приведены в приложении № 9 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Суда должны следовать с особой осторожностью в районах № 66, 67, 68, опасных от мин, в районах № 857, 858, опасных в навигационном отношении, районе № 957, на акватории которого ранее осуществлялась свалка грунта, а также в районах №№ 962, 956, 969, 970, 371, где осуществляется свалка грунта.

- В морском порту осуществляется охрана судов и портовых средств в соответствии с требованиями главы  XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств).

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов в акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту. График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 24 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов службой управления движением судов (далее – СУДС). До начала движения судно должно запросить разрешение СУДС.

- Вход судов в морской порт Таганрог и их выход из морского порта осуществляется по ТПК.

- Вход в ТПК со стороны Азовского моря обозначен приемным буем № 2 ТПК, находящимся в точке с координатами: 47˚03,4′ северной широты, 38˚52,.7′ восточной долготы.

- Плавание по ТПК допускается при видимости не менее 2-х морских миль, силе ветра не более 15 метров в секунду, с обязательной лоцманской проводкой судов, с запасом воды под килем не менее 0,3 метра. Плавание по ТПК осуществляется круглосуточно.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно и по мере их изменения.

- При следовании по ТПК обгон судов не допускается.

Движение судов на ТПК двустороннее. При этом расхождение судов друг с другом допускается только на прямых участках ТПК.

Расхождение судов на поворотах при следовании по ТПК не допускается.

- Судно, входящее в ТПК, уступает дорогу судну, выходящему из ТПК.

- Скорость движения судов по ТПК не должна превышать 8 узлов.

- Суда длиной менее 20 метров должны держаться в стороне от судов, следующих по ТПК.

- Прохождение судами ворот Ремонтного бассейна осуществляется с неработающими винтами во избежание повреждения подводных кабелей.

- Вход судов в Ремонтный бассейн и выход из него допускается при скорости ветра до 12 метров в секунду.

- В морском порту допускается перетяжка судов на расстояние не более 50 метров.

При выполнении перетяжки не допускается отдача всех швартовных концов. Судовые машины должны быть готовы к работе.

- При плавании судов в установленном районе обязательной лоцманской проводки судов и осуществлении швартовных операций лоцманская проводка судов является обязательной.

- От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются суда, капитанам которых предоставлено право осуществлять плавание без лоцмана капитаном морского порта.

- Посадка и высадка лоцманов производятся в районе буя № 2 ТПК в точке с координатами 47°03,3' северной широты и 38°52,5' восточной долготы при скорости ветра не более 15 метров в секунду и волнении моря не более 4 баллов.

- Не допускается одновременная буксировка более одного судна на акватории морского порта.

- Буксировка на акватории морского порта транспортных и иных судов допускается при скорости ветра до 15 метров в секунду.

- При буксировке на акватории морского порта способом «за кормой» длина буксирного троса не должна превышать 30 метров.

- Составление каравана для морской буксировки должно производиться в местах рейдовых якорных стоянок морского порта.

- При оформлении выхода в море буксируемого судна без экипажа капитану морского порта дополнительно предъявляются одобренные органом классификации:

перечень мероприятий по безопасной буксировке судна (судов);

план перехода;

схема и расчет буксирной линии.

- Руководство буксировкой самоходного транспортного судна
осуществляется капитаном транспортного судна, независимо от того,
работает это судно своей машиной или нет. Руководство буксировкой
несамоходных судов и объектов осуществляется капитаном буксирующего судна.

- Связь между буксируемыми и буксирующими судами в пределах акватории морского порта осуществляется на 6 канале ОВЧ.

- Швартовные операции транспортных судов в морском порту разрешается производить при скорости ветра до 15 метров в секунду. Швартовка вторым корпусом к борту стоящего у причала судна допускается при скорости ветра до 8 метров в секунду.

- Подготовку причала к швартовке и отшвартовке  судов, включая работу береговых швартовщиков, обеспечивает владелец или арендатор причала.

- Швартовые операции транспортных судов в морском порту производятся только при помощи буксиров.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров при проведении швартовных операций в морском порту приведены в Приложении 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах

- На акватории морского порта и на подходах к нему действует служба управления движением судов (далее - СУДС).

- Зона действия СУДС включает в себя акваторию Таганрогского залива,  ограниченную береговой линией и простирающуюся к востоку от меридиана 38°14'00'' восточной долготы до пересечения с параллелью 46°53'20'' северной широты и далее по этой параллели до Сазальникской косы.

Восточная граница зоны действия СУДС проходит по меридиану 39°13'00'' восточной долготы.

- Автоматизированный радиотехнический пост №1 (АРТП - 1), расположен на территории порта Таганрог в точке с координатами: 47°12' северной широты, 38°57.00' восточной долготы, высота установки антенны береговой радиолокационной станции (БРЛС) над уровнем моря – 79 метров.

- Автоматизированный радиотехнический пост №2 (АРТП - 2), расположен на территории приемного центра ГМССБ района А2 с. Беглицкая Коса в точке с координатами: 47°08' северной широты, 38°30' восточной долготы, высота установки антенны береговой радиолокационной станции (БРЛС) над уровнем моря – 78 метров.

- АРТП -1, АРТП -2 не имеют постоянно находящегося персонала.

- Система ОВЧ радиосвязи на основном и резервных каналах СУДС обеспечивает устойчивую связь с судами, находящимися в районе действия СУДС. Теневые сектора ОВЧ радиосвязи и автоматической идентификационной системы (АИС) отсутствуют.

- Все суда должны установить связь с СУДС при входе в зону действия СУДС и далее следовать рекомендациям СУДС.

- Суда, находящиеся в зоне действия СУДС, несут постоянную радиовахту на 16 канале ОВЧ и на предписанном рабочем канале (каналах) СУДС.

Назначение каналов и порядок их использования:

74-й канал ОВЧ – основной рабочий канал вызова и связи СУДС, на котором все суда должны нести постоянную радиовахту;

12-й и 68-й каналы ОВЧ - рабочие каналы связи при оказании помощи в судовождении.

- Суда, следующие в Таганрогский залив со стороны Азовского моря в восточном направлении, обязаны при подходе судна на расстояние в 2 мили от меридиана 38°14.0' восточной долготы, до входа в зону действия СУДС, установить радиосвязь с СУДС и получить подтверждение об опознавании.

Информация о вхождении в зону действия СУДС передается при пересечении меридиана 38°14.0' восточной долготы (западная граница зоны действия СУДС).

- Капитаны судов, следующих в Таганрогский залив из реки Дон, обязаны до входа в зону действия СУДС установить радиосвязь с СУДС и получить подтверждение об опознавании.

Разрешение на вход в зону действия СУДС запрашивается при проходе судном рубежа «0» км реки Дон.

Информация о вхождении в зону действия СУДС передается при пересечении меридиана 39°13.0' восточной долготы (восточная граница зоны действия СУДС).

- Мореплавателям, осуществляющим плавание в зоне действия СУДС на подходах к морскому порту Таганрог, рекомендуется придерживаться  рекомендованного пути № 31 (далее – РП № 31), держась, насколько это возможно, правой стороны.).

Сведения о РП № 31 приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Суда длиной менее 20 метров должны держаться в стороне от установленных путей движения судов.

- Помощь в судовождении оказывается в виде проводки судна СУДС путем регулярной передачи  на судно следующих  сведений:

о позиции судна по отношению к навигационному ориентиру, фарватеру (боковое уклонение от оси и бровки канала) и путевым точкам;

об элементах движения судна;

о положении и движении других судов;

рекомендации о курсе, скорости движения судна и интервалов между 	судами.

- Обязательная проводка судна СУДС осуществляется при следовании судов по ТПК - от буя № 2 до входных ворот морского порта Таганрог.

- Судно уведомляется о начале и окончании обязательной проводки судна СУДС. При обязательной проводке судна СУДС, судно дублирует получаемую информацию и информирует СУДС о предпринимаемых действиях.

- По запросу капитана судна оказание помощи в судовождении осуществляется в любом районе зоны действия СУДС, аналогично порядку осуществления обязательной проводки СУДС, описанному в п.67, путем передачи судну информации в соответствии с пунктом 65.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка на рейдовых якорных местах морского порта  несамоходных плавучих  средств без обеспечивающих буксиров не допускается.

- Судовые работы, связанные с выводом из строя главных двигателей, рулевого, якорного и швартового устройств, выполняются только с разрешения капитана морского порта.

- Интервал между судами, стоящими у причалов морского порта, должен быть не менее 10 метров.

- При стоянке судов у причалов не допускается подавать сигналы судовыми свистками, гудками, за исключением сигналов тревоги и бедствия.

- Судам, стоящим у причалов, не допускается работать винтами, за исключением случаев краткосрочного проворачивания винтов на минимальных оборотах для испытания главных двигателей перед отходом от причала.

- В случаях повреждения отбойных устройств во время швартовки, стоянки или отшвартовки судна капитан судна обязан незамедлительно информировать об этом капитана морского порта.

- Лов рыбы на акватории морского порта с плавательных средств, причалов и оградительных сооружений всеми видами снастей не допускается.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту предоставляются услуги по приему нефтесодержащих смесей, сточных вод, бытового мусора и пищевых отходов.

- Во время нахождения судна в морском порту все клапаны, клинкеты и другие запорные устройства, ведущие к борту судна, и через которые сбрасываются нефтесодержащие смеси, сточные воды (за исключением случаев, установленных правилом 11 главы 3 Приложения IV к Международной конвенции о предотвращению загрязнения с судов 1973 года) и вредные вещества за борт (кроме танков изолированного балласта), должны быть закрыты и опломбированы.

- Каждое судно обязано предпринимать необходимые меры по предотвращению разливов нефтепродуктов, вредных веществ и сточных вод в течение всего времени нахождения в акватории морского порта.

- Применение диспергентов для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории морского порта не допускается.

- Санитарно-карантинный контроль судов осуществляется круглосуточно у причалов морского порта, а на рейде — только в отдельных случаях.

- Суда, следующие в морской порт Таганрог не из бассейна Азовского моря, обязаны во время перехода произвести смену балласта в Черном и Азовском морях.

- Производство огневых работ на судах, стоящих в морском порту, допускается только с разрешения капитана морского порта.

- В морском порту при необходимости в качестве карантинных предусмотрено использование Участка № 1 Ремонтной набережной и Причала № 7.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Радиосвязь между судами, судами и береговыми службами в морском порту осуществляется на каналах ОВЧ или с использованием дополнительных средств связи.

- Суда, плавающие в акватории морского порта, стоящие на якоре, ошвартованные к причалам морского порта, несут постоянную радио вахту на 16 и 74 каналах ОВЧ.

- Оказание помощи в судовождении на акватории морского порта осуществляется на 68 канале ОВЧ.

- Связь с судами в районах А1, А2 ГМССБ обеспечивается базовой станцией «Таганрог», позывной «Таганрог - Радио - 1», MMSI 002734487.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и  переработке опасных грузов

- Все грузовые работы в морском порту при ветре свыше 15 метров в секунду не допускаются.

- Водолазные работы в пределах акватории порта могут производиться только с разрешения капитана морского порта.

- Производство водолазных работ на акватории морского порта должно быть согласовано с органами пограничного контроля.

- Запрещается в районе работы водолазов плавание всех видов плавательных средств, а при спуске водолазов вблизи причалов работа и передвижение кранов, железнодорожного транспорта на прикордонных путях.

- Перед началом бункеровочных операций под фланцы приемных трубопроводов должны быть установлены поддоны, на неиспользуемые фланцы установлены обжатые на все болты заглушки, шпигаты и другие отверстия в палубе плотно закрыты, состояние мерительных и воздушных труб проверено.

- Бункеровку судов разрешается производить только закрытым способом, через специальные судовые присоединительные устройства, предназначенные для этих целей.

- Бункеровка транспортных судов в морском порту осуществляется танкерами-бункеровщиками у причалов морского порта.

- Во всех случаях швартовки самоходного бункеровщика к бункеруемому судну у борта последнего не должно находиться других судов.

- Бункеровка судов на рейде не допускается.

- Сведения о причальных сооружениях морского порта приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

X. Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Для обеспечения ледокольной проводки судов в морском порту создается Штаб ледокольных проводок.

- Информация о подходе судна к точке формирования каравана (далее – ТФК) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТФК в соответствии с пунктом 24 настоящих Обязательных постановлений.

- Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток  и размещаются в сети Интернет. При осложнении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 8 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает место нахождения ТФК. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и месте нахождения ТФК размещается в сети Интернет не позднее, чем за 14 суток до вступления в силу ограничений по ледовому плаванию и места нахождения ТФК.

Ограничения по режиму ледового плавания, указанные в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к балкерам валовой вместимостью более 30000 в возрасте не старше 15 лет и имеющим свидетельство Российского морского регистра судоходства о допустимых условиях ледового плавания с указанием возможности самостоятельного плавания во льдах или плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, указанные в свидетельстве Российского морского регистра судоходства о допустимых условиях ледового плавания.

- Суда, следующие в морской порт, прибывают в ТФК с использованием рекомендаций СУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТФК самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется линейными и портовыми ледоколами в составе ледового каравана. В случае невозможности следования в составе ледового каравана судно может запросить индивидуальную ледокольную проводку, которая осуществляется при наличии ледоколов, свободных от ледокольной проводки караванов.

- Формирование каравана осуществляется капитаном морского порта в соответствии с пунктом 99 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТФК;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к ТФК судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает СУДС.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Суда, включенные в состав каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледовую проводку, переходят на каналы ОВЧ, указанные ледоколом.

- Обколка судов разрешается только ледоколом.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 10 суток с момента подхода судна к ТФК, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 10 суток с момента подхода судна к ТФК капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется ежедневно.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых предупреждений капитанам судов, находящихся у причалов морского порта, производится на каналах ОВЧ либо другими способами немедленно.

- Передача гидрометеорологической и навигационной информации судам, находящимся в зоне действия СУДС, осуществляется СУДС на канале 13 ОВЧ.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений передается СУДС оповещением на каналах 13 и 16 ОВЧ.

Суда подтверждают получение особо важных сообщений и штормовых предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(пп. 7, 62)

Сведения о подходном канале и рекомендованном пути акватории морского порта

РП № 31, расположенный на подходах к морскому порту, ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

47˚00,3′ северной широты и 38˚14,2′ восточной долготы  (Песчаный буй);

47˚00,6′ северной широты и 38˚38,3′ восточной долготы  (Беглицкий буй);

47˚04,3′ северной широты и 38˚45,9′ восточной долготы  (Греческий буй);

47˚03,2′ северной широты и 38˚52,4′ восточной долготы.

Вход судов в морской порт и их выход из порта осуществляется по ТПК.

Протяженность ТПК -  19 км (10.3 мили).

ТПК имеет два колена:

первое колено длиной 9,7 км (от 19 до 9,3 км);

второе колено длиной 9,3 км (от 9,3 км до 0 км).

Направление первого колена 224,9˚ — 44,9˚, второго колена 175,2˚ — 355,2˚.

Угол поворота между первым и вторым коленом составляет 130,3˚.

Рабочая ширина ТПК — 80 метров.

Навигационная глубина на ТПК — 5 метров.

Начало ТПК — нулевой километр, расположенный на пересечении линии створа второго колена ТПК и перпендикуляра портовому знаку № 4925, расположенному на Северном молу.

Окончание ТПК обозначено приемным буем № 2 ТПК, находящимся в точке с координатами: 47˚03,4′ северной широты и 38˚52,7′ восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 13)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Службы морского порта | Частоты каналов ОВЧ |  | Позывные подразделений и служб порта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной | рабочий |  |
| Инспекция государственного портового контроля | 16 (156,8 МГц) | 69 (156,475 МГц) | Таганрог–Радио–5 |
| СУДС | 16 (156,8 МГц) 74 (156,725 МГц) 74 (156,725 МГц) | 74 (156,725 МГц) 68 (156,425 МГц) 12 (156,6 МГц) | Таганрог-Трафик-контроль |
| Служба планирования движения судов | 16 (156,8 МГц) | 11 (156,550 МГц) | Таганрог–Диспетчер |
| Береговая станция морских районов А1, А2 ГМССБ | 16 (156,8 МГц) | 5 (156,250 МГц/ 160,850 МГц) | Таганрог–Радио–1 MMSI: 002734487 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

Сведения о местонахождении и радиусах действия береговых станций

морских районов А1 и А2 ГМССБ

| № п/п | Название станции | Координаты |  | Радиус действия (морские мили) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Широта северная | Долгота восточная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Береговые станции морского района А1 ГМССБ |  |  |  |  |
| 1. | Таганрог | 47°12'00'' | 38°57'00'' | 19 |
| Береговые станции морского района А2 ГМССБ |  |  |  |  |
| 1. | Беглица | 47°08'00'' | 38°30'00'' | 86 |
| 2. | Весело-Вознесенка | 47°08'00'' | 38°18'00'' | 86 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о якорных стоянках в морском порту и на подходах к нему

В зоне действия СУДС имеются районы якорных стоянок. Якорные места открыты для ветров всех направлений. Грунт: ил с примесью песка, ракушка. Якоря держат хорошо.

Стоянка судов на акватории морского порта Таганрог осуществляется на якорных стоянках, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

якорная стоянка № 1 (Район № 460)

№ 1 47°09' северной широты и, 38°58,5' восточной долготы;

№ 2 47°09,5' северной широты и, 38°58,5' восточной долготы;

№ 3 47°09,5' северной широты и, 38°59,5' восточной долготы;

№ 4 47°09' северной широты и, 38°59,5' восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для якорной стоянки судов с осадкой до 3 метров.

якорная стоянка № 2 (Район № 459)

№ 1 47°02,5' северной широты и 38°49' восточной долготы;

№ 2 47°03' северной широты и 38°49' восточной долготы;

№ 3 47°03' северной широты и 38°50' восточной долготы;

№ 4 47°02,5' северной широты и 38°50' восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для якорной стоянки судов с осадкой до 4,5 метров.

якорная стоянка № 3 (Район № 463)

№ 1 47°00,8' северной широты и, 38°36' восточной долготы;

№ 2 47°01,8' северной широты и, 38°36,8' восточной долготы;

№ 3 47°01,8' северной широты и, 38°39' восточной долготы;

№ 4 47°00,8' северной широты и, 38°38,2' восточной долготы;

Якорная стоянка предназначена для якорной стоянки судов с осадкой до 5 метров.

Рекомендуется судоводителям во время низкого уровня воды в Таганрогском заливе.

На подходах к морскому порту Таганрог, южнее участка РП №31 от буя Песчаный до буя Беглицкий, расположен район якорной стоянки № 462, ограниченный прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46°58,5' северной широты, 38°27' восточной долготы;

№ 2 46°59,8' северной широты, 38°27' восточной долготы;

№ 3 46°59,8' северной широты, 38°29,5' восточной долготы;

№ 4 46°58,6' северной широты, 38°29,5' восточной долготы.

Предназначен для якорной стоянки судов с осадкой до 6 метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

к Обязательным постановлениям

(пп. 16, 95)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Причалы | Расположение причала (географические координаты) |  | Технические возможности причала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота | Длина причала (метров) | Глубина (проектная) у причала (метров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| №1 | 47°12'07,14'' 47°12'15,57'' | 38°56'55,99'' 38°57'03,67'' | 156,0 | 5,0 |
| №2 | 47°12'07,14'' 47°12'15,57'' | 38°56'55,99'' 38°57'03,67'' | 156,0 | 5,0 |
| №3 | 47°12'15,57'' 47°12'11,74'' | 38°57'03,67'' 38°57'11,32'' | 200,0 | 5,0 |
| №4 | 47°12'11,74'' 47°12'14,86'' | 38°57'11,32'' 38°57'21,51'' | 214,5 | 5,0 |
| №5 | 47°12'14,86'' 47°12'14,81'' | 38°57'21,51'' 38°57'21,6'' | 156,5 | 4,5 |
| №6 | 47°12'14,42'' 47°12'16,15'' | 38°57'22,26'' 38°57'24,38'' | 217,8 | 5,5 |
|  | 47°12'16,36'' 47°12'19,16'' | 38°57'24,23'' 38°57'18,85'' |  |  |
| №7 | 47°12'19,16'' 47°12'20,21'' | 38°57'18,85'' 38°57'16,84'' | 111,0 | 5,0 |
|  | 47°12'20,21'' 47°12'20,92'' | 38°57'16,84'' 38°57'13,31'' |  |  |
| №8 | 47°12'20,92'' 47°12'25,89'' | 38°57'13,31'' 38°57'12,41'' | 155,0 | 4,2 |
| Ремонтная набережная, участки: | 47°11'55,29'' 47°12'06,47'' | 38°56'41,39'' 38°56'55,44'' | 451,5 | – |
| 1 |  |  | 158,5 | 5,5 |
| 2 |  |  | 141,5 | 5,5 |
| 3 |  |  | 151,5 | 5,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6

к Обязательным постановлениям

(пп. 17, 51)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту

| Длина судна (метров) | Швартовка | Отшвартовка |
| --- | --- | --- |
| До 100 | 1 буксир мощностью не менее 220 кВт | 1 буксир мощностью не менее 220 кВт |
| 100 и более | 2 буксира общей мощностью не менее 440 кВт | 2 буксира общей мощностью не менее 440 кВт |

В зависимости от типа судна и условий швартовки для обеспечения безопасности капитан морского порта может потребовать увеличения количества и/или мощности буксиров.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Районы обязательной лоцманской проводки судов в морском порту  установлены на следующих участках акватории морского порта:

участок №1 ограничен береговыми линиями и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№1  47°12'27,5'' северной широты и 38°57'13,3'' восточной долготы;

№2  47°12'36,6'' северной широты и 38°57'19,6'' восточной долготы;

№3  47°12'31,7'' северной широты и 38°57'30'' восточной долготы;

№4  47°12'23,4'' северной широты и 38°57'39,7'' восточной долготы;

№5  47°12'17,6'' северной широты и 38°57'44,5'' восточной долготы;

№6  47°12'09,8'' северной широты и 38°57'42,4'' восточной долготы;

№7  47°12'02,91'' северной широты и 38°57'32,7'' восточной долготы;

№8  47°11'52'' северной широты и 38°57'32'' восточной долготы;

№9  47°07'06'' северной широты и 38°58'07'' восточной долготы;

№10 47°03'25'' северной широты и 38°52'42'' восточной долготы;

№11 47°03'27'' северной широты и 38°52'39'' восточной долготы;

№12 47°07'02'' северной широты и 38°57'57'' восточной долготы;

№13 47°07'12'' северной широты и 38°58'02'' восточной долготы;

№14 47°11'58'' северной широты и 38°57'27'' восточной долготы;

№15 47°12'03,86'' северной широты и 38°57'23,73'' восточной долготы;

участок №2  ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№1 47°09'0'' северной широты и 38°58'30'' восточной долготы;

№2 47°09'30'' северной широты и 38°58'30'' восточной долготы;

№3 47°09'30'' северной широты и 38°59'30'' восточной долготы;

№4 47°09'0'' северной широты и 38°59'30'' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8

к Обязательным постановлениям

(пп. 20, 99)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9

к Обязательным постановлениям

(п. 21)

Сведения о районах №№ 66, 67, 68, 857, 858, 962, 956, 969, 970, 971, 957

Бывшие опасные от мин районы, открытые для плавания судов.

Район № 66. От косы Сазальникская до косы Чумбурская.

Район ограничен линиями, соединяющими по порядку точки координатами:

№ 1 46°55' северной широты, 38°24,9' восточной долготы;

№ 2 46°58' северной широты, 38°25,' восточной долготы;

№ 3 47°01,5' северной широты, 38°56,2' восточной долготы;

№ 4 46°59,1' северной широты, 38°57,4' восточной долготы;

№ 5 46°57,7' северной широты, 38°49,' восточной долготы;

№ 6 46°53,6' северной широты, 38°36,9' восточной долготы.

Район № 67. У косы Беглицкая.

Район ограничен линиями, соединяющими по порядку точки координатами:

№ 1 47°02' северной широты, 38°32' восточной долготы;

№ 2 47°04,7' северной широты, 38°30,5' восточной долготы;

№ 3 47°05,7' северной широты, 38°34,4' восточной долготы;

№ 4 47°02,3' северной широты, 38°36,2' восточной долготы.

Район № 68. Подход к порту Таганрог.

Район ограничен береговой линией и линиями, соединяющими по порядку точки координатами:

№ 1 47°07,5' северной широты, 38°53,4' восточной долготы;

№ 2 47°11,95' северной широты, 38°55' восточной долготы;

№ 3 47°12,3' северной широты, 38°57,4' восточной долготы;

№ 4 47°10,9' северной широты, 39°0,4' восточной долготы;

№ 5 47°06,5' северной широты, 38°58,7' восточной долготы.

В районах №№ 66, 67, 68 постановка на якорь не рекомендуется.

Районы, которых судам следует избегать:

Район № 857. Район ограничен окружностью радиусом 1 кабельтов из точки с координатами: 47°07,37' северной широты, 38°58,39' восточной долготы.

Район № 858. Район ограничен окружностью радиусом 1 кабельтов из точки с координатами: 47°08,11' северной широты, 38°59,48' восточной долготы.

В районах № 857 и № 858 ведутся работы по сооружению створных знаков на гидротехническом основании.

Район № 962. Подход к Миусскому лиману.

Район ограничен линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 47°05' северной широты, 38°20,45' восточной долготы;

№ 2 47°05,4' северной широты, 38°20' восточной долготы;

№ 3 47°07,8' северной широты, 38°24,6' восточной долготы;

№ 4 47°07,4' северной широты, 38°25' восточной долготы.

Район № 956. К западу от ТПК.

Район ограничен линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 47°05,1' северной широты, 38°52' восточной долготы;

№ 2 47°07,7' северной широты, 38°55,83' восточной долготы;

№ 3 47°08,7' северной широты, 38°55,7' восточной долготы;

№ 4 47°08,8' северной широты, 38°56,5' восточной долготы;

№ 5 47°07,5' северной широты, 38°56,65' восточной долготы;

№ 6 47°04,7' северной широты, 38°52,85' восточной долготы.

Район № 969. К северу от АДМК:

Район ограничен линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 47°03,32' северной широты, 38°56,9' восточной долготы;

№ 2 47°03,65' северной широты, 38°56,80' восточной долготы;

№ 3 47°04,4' северной широты, 39°00,18' восточной долготы;

№ 4 47°04,14' северной широты, 39°00,3' восточной долготы.

Район № 970. К северу от АДМК:

Район ограничен линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 47°05,9' северной широты, 39°01,98' восточной долготы;

№ 2 47°06,87' северной широты, 39°02,95' восточной долготы;

№ 3 47°05,33' северной широты, 39°05,12' восточной долготы;

№ 4 47°05,1' северной широты, 39°04,9' восточной долготы.

Район № 971. К западу от ТПК.

Район ограничен линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 47°08,78' северной широты, 38°56,25' восточной долготы;

№ 2 47°11,01' северной широты, 38°56' восточной долготы;

№ 3 47°11,05' северной широты, 38°56,2' восточной долготы;

№ 4 47°08,8' северной широты, 38°565' восточной долготы.

Район № 957.  К югу от АДМК.

Район ограничен линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 47°01,2' северной широты, 38°57,9' восточной долготы;

№ 2 47°01,4' северной широты, 38°57,9' восточной долготы;

№ 3 47°03,8' северной широты, 39°07,8' восточной долготы;

№ 4 47°04,2' северной широты, 39°12,2' восточной долготы;

№ 5 47°04' северной широты, 39°12,2' восточной долготы;

№ 6 47°03,6' северной широты, 39°07,9' восточной долготы.

В районах свалки грунта глубины могут отличаться от указанных на карте.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2),  ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335, Российская газета, 26 ноября 2011 г., № 266с.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 5, ст. 543.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 апреля 2010 № 86 «Об установлении районов необязательной и обязательной лоцманской проводки судов» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 21, 24.05.2010)

) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 «О реализации положений главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).

) Общие положения об установлении путей движения судов (приняты на 14-й сессии Ассамблеи ИМО), резолюция А.572(14) от 20.11.1985 п.8.7 раздела 8.

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).